היגרוסמארט HYGROSMART PLUG

צמנט מהיר התייבשות לסתימת פריצות מים

| תיאור | HYGROSMART-PLUG הינו מוצר צמנטי אבקתי חד רכיבי ברמה גבוהה , אשר הופך מיידית בעת ערבוב עם מים לחומר חזק ויציב המיועד לאיטום פריצות מים. לחומר יש יכולת מרשימה לעצור פריצות מים הנמצאים תחת לחץ. החומר הינו מוצר אידאלי לסדקים בתקרות במצבים של לחץ מים שלילי כמו במכלי מים או מנהרות. בשל העובדה שהחומר אינו נסדק ולמעשה בעל ערך של 0 אחוזי הצטמקות. |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | חומר איטום לשימוש לנזילות בלחץ ודליפות דרך סדקים חיבורי בניה בין בטון לפלדה. ניתן ליישום במכלי מים, מנהרות ומרתפים. |
| המלצות | בשל הצורך ביישומו המהיר של החומר יש להשתמש בכמות מינימאלית, החומר מתייבש כעבור 30-45 שניות. ליישום בכמויות גדולות יש להוסיף חול סיליקה ביחס של 1/1 בכדי להאריך את זמן העבודה. |
| תכונות ותועלות | קלות ביישום, יישום מהיר, התגבשות חוזק מהירה והידבקות מצוינת למשטחים מינרליים. |
| הכנה ויישום | יש להסיר קרום צמנטי וחלקי בטון רופפים . לערבב במהירות את HYGROSMART-PLUG עם מים (3 יחידות נפח של מלט / 1 יחידת נפח של מים) יש לערבב רק כמות שניתן ליישמה ידנית באופן מיידי . יש ליישמו על סדק דולף או חיבור ולהפעיל לחץ באמצעות היד עד שהחומר התקשה מספיק. זמן התקשות החומר משתנה מפעם לפעם בשל תנאי טמפ' הסביבה . זמן ההתקשות משתנה מעט ותלוי בכמות המים המתווספת אבל אינו גבוה מטווח שבין 30-45 שניות. |

מפרט טכני

| תכונות | יחידות | תוצאה |
| --- | --- | --- |
| צמיגות לטיח יבש | גר'/ מ"ל | 1.15 |
| צמיגות של טיח בתערובת דלילה | גרם/ מ"ל | 2 |
| חוזק דחיסה | N/mm2 | 20 |
| חוזק גמישות | N/mm2 | 7 |
| אורך חיים של התערובת | דקות | 2 |

| ניקיון | נקו את המברשות והכלים עם הרבה מים לאחר השימוש. לא ניתן להסיר חומרים שהתקשו, אלא אם משתמשים בחומרים כימיים. |
| --- | --- |
| אריזה ואחסנה | 20 ק"ג. 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש. |
| בטיחות | HYGROSMART-IPLUG מכיל בטון שכאשר הוא בא במגע עם זיעה הוא מייצר תגובה בסיסית. השתמש בכפפות ומשקפיים מגנות. אנא פנה ל MSDS למידע נוסף. |

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היגרוסמארט פלאג.