היפרדסמו HYPERDESMO-T ® פוליאוריטן נוזלי שקוף חד רכיבי וגמיש לאיטום והגנה עמיד בפני קרינת UV תיאור; HYPERDESMO-T הינו פוליאריתן נוזלי אליפטי שקוף חד רכיבי. היוצר ממברנה אלסטית עמידה בשחיקה בעלת כושר איטום ועמידות גבוהה בפני קרינת UV. בשל תכונותיו האלפטיות מוצר זה לא יצהיב או ידהה בשמש.. מומלץ ליישום ב-; איטום ומיגון על גבי אריחי קרמיקה, שייש ופורצלן במרפסות ללא צורך בפרוק הריצוף. משטחי בטון ומשטחי גרנולית.. המלצות; חובה להשתמש בפריימר Tבכמות של החל מ- 50 גר' למ"ר.. תכונות ותועלות; עמידות בשינויי מזג האוויר ובפני קרני UV. תכונות מכאניות מעולות והגנה מעולה משריטות.. הכנה ויישום; נקו את המשטח בעזרת זרם מים חזק במידת האפשר. הסירו גרגרי אבק או חול. מריחה על אריכי קרמיקה או משטח לא נקבובי אחר: מרחו פריימר T בעזרת מטלית נקייה. לאחר שהפריימר מתייבש (כ- 30דקות) ניתן לבצע את שכבת האיטום מסוגHYPERDESMO –T באמצעות מברשת או עם רולר, בצריכה מקסימאלית של 150 גר' למ"ר (החומר ניתן לגיוון) יש לבצע את מריחת שתי השכבות בתוך 48 שעות. אם יש צורך בפיגמנטציה או דילול של החומר, ערבבו את החומר עם המוצר בעדינות. (הימנעו מערבוב מהיר שכן ערבוב מהיר עלול לגרום להחדרת בועות לממברנה הקשה).. מפרט טכני: תכונות הנוזל: תכונות; יחידות; שיטה; תוצאה. צמיגות; Cp; ASTM D2196-86 @ 25 מעלות; 1000. משקל סגולי; gr/cm3; ASTM D1475/DIN 53217/ ISO 2811 @ 20 מעלות; 1. נקודת הבזקה; מעלות; ASTM D93, מכסה סגור; 42. Tach free time @ 25 מעלות & 55%RH; שעות; -; 2-3. זמן מריחת שכבה שנייה; שעות; -; 6-24. תכונות החומר לאחר היישום: תכונות; יחידות; שיטה; תוצאה. טמפרטורת שירות; מעלות צלזיוס; -; 80 – 40 -. טמפרטורה מקסימאלית לזמן קצר (הלם); מעלות צלזיוס; -; 200. התקשות; Shore A; ASTM/DIN 53505/ ISO R868; 40. כוח הימתחות בשבירה @ 23 מעלות; ק"ג/ס"מ מרובע; ASTM D412/ DIN 52455; 350 (35). אחוז הארכה @ 23 מעלות; %; ASTM D412/ DIN 52455; >350. מבחן האצת מזג אוויר QUV (ארבע שעות UV @ 60 מעלות (UVB- מנורות) & 4 שעות COND @ 50 מעלות); -; ASTM G53; עבר (3000 שעות). יציבות חום (100 ימים @ 80 מעלות); -; EOTA TR011; עבר. ניקיון; נקו ראשית את הציוד בעזרת מגבת נייר ואז בעזרת מדלל קסילן. אין טעם לנסות לנקות את הרולרים.. אריזה ואחסנה; 5 ליטר. שקוף. 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש.. בטיחות; HYPERDESMO- T מכיל חומרים ממיסים דליקים. וודאו כי קיים אוורור מספיק בחדר, אין לעשן בעת המריחה ויש לוודא כי אין אש גלויה באזור. במקומות סגורים השתמשו במסכות הגנה. זכרו שחומרים ממיסים כבדים יותר מאוויר ועל כן הם נצמדים לרצפה. יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים!.

מקור: פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרדסמו T.