HYPERSEAL -25LM ®  הינו חומר איטום  פוליאוריתן חד רכיבי ללא ממיסים או PVC אשר מתקשה עם

הלחות באטמוספרה ויוצר חומר איטום אלסטי מאוד ובעל מודולוס נמוך. ניתן להשתמש במוצר זה בכל טמפרטורה .

מוצר זה מתאים לשימוש על משטחים אנכיים  ואופקיים .

התאמה

·         IOS -11600
סוג F. רמה : 25LM

·         DIN-18540-F

·         ASTM C920

·         דרישות פדראליות של ארה"ב- TT-S-00230C
סוג II רמה A

מומלץ עבור

איטום כללי של חיבורים

מיכלי מים

מערכות השקיה

קירות מרתף

אלמנטים מבטון

עבור בטון, עץ, שיש, אלומיניום, מתכת, קרמיקה, לוחות גבס וכדומה.

מגבלות

לא מומלץ עבור משטחים רעועים .

למרות שמוצר זה מותאם לצביעה, מומלץ לבצע בדיקת התאמה לצבע לפני המריחה .

על משטחים בעלי לחות יש להשתמש בפריימר מיוחד .

אפיונים ויתרונות

קל ונוח מאוד לשימוש

חד רכיבי

עמידות  מעולה בפני התיישנות

ניתן לצבוע אותו עם כל צבע עילי

נשאר אלסטי גם בטמפרטורה של מינוס 40 מעלות

מומלץ עבור משטחים מכוסים מים

עמידות טובה למיקרואורגניזם ולמגוון של כימיקלים

מתאים למיכלי מי שתייה

מתאים לאיטום מפרקים של בריכות שחייה

כושר היצמדות מעולה לכל משטח

ניתן להשיג פריימירים מיוחדים עבור כל משטח כמעט

מריחה

טמפרטורת מריחה מומלצת היא בין 5-40 מעלות. בעת מריחה בטמפרטורה קרה מזו יש לאחסן את המוצר בטמפרטורה של 20 מעלות טרם השימוש

התקינו מפרק פוליאוריתן עגול על מנת לשלוט בעומק האיטום

עיצוב מומלץ מיד לאחר מריחת המוצר.

עבור תוצאות אופטימליות היחס בין האורך לעומק צריך להיות 2:1 בהתאם לעומק מינימאלי של 10 מ"מ .

פריימר

אין צורך בשימוש בפריימר עבור רוב משטחי העבודה כמו זכוכית, אלומיניום, מתכת וכדומה.

עבור משטחים בעלי נקבוביות  יש להשתמש ב- PRIMER-PU®

עבור משטחים ללא נקבוביות יש להשתמש ב- Hyperseal primer ®

עבור משטחים לחים יש להשתמש ב-  AQUADUR ® או ב- UNIVERSAL PRIMER- 2K-4060

בדרך כלל יש לבדוק את כושר ההיצמדות על משטח קטן לפני המריחה.

הגנות

אין בעיות לאחר התקשות מלאה

ניתן לקבל גיליון בטיחות החומרים (M.S.D.S) במידת הצורך.

קצב צריכה למטר אורך לכמות אריזה של 600cc

| רוחב עומק | 5מ"מ | 10מ"מ | 15מ"מ | 20מ"מ | 25מ"מ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5מ"מ | 24 | 12 |  |  |  |
| 10מ"מ |  |  | 4 | 3 | 2.4 |
| 15מ"מ |  |  |  |  | 1.6 |

ניקיון

יש לנקות את הכלים והחומרים ראשית בעזרת מגבות נייר, ולאחר מכן לנגב באציטון או Xylene וכדומה.

אחסון וחיי מדף

ניתן לשמור לפחות 12 חודשים באריזות מקוריות שלא נפתחו בטמפרטורה של 20+/- מעלות, באזור יבש.

אריזה

גלילים של 600CC

אריזות של 300CC

צבעים: אפור, שחור, לבן ובז'  צבעים אחרים קיימים לפי בקשה מיוחדת.

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרסיל 25LM.