היפרדסמו HYPERDESMO 815

ממברנה פוליאוריטנית נוזלית חד רכיבית וגמישה להגנה ואיטום

(בעלת כושר התארכות של עד 500%)

| תיאור | HYPERDESMO 815 הינו מערכת חד רכיבית, היוצרת ציפוי חזק, חלק ואלסטי יחד עם אדהזיה(כושר הצמדות) מצוינת. לשימוש במגוון משטחים. המכילה אחוז ממיסים נמוך. המיושמת באמצעות מברשת, רולר, או איירלס בשתי שכבות. במינימום צריכה כוללת של 1.2-1.5 ק"ג/מ"ר. המוצר מבוסס על שרף אלסטומרי טהור דוחה מים בשילוב מילוי חומר אנאורגני ובעל עמידות מצוינת בשחיקה בפני חומרים כימיים וקרינת UV |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | לשימוש כשכבה ראשונה במשטחי בטון, גגות קלים ומסעות גשרים. אינו עמיד UV |
| תכונות ותועלות | הצמדות גבוהה על כמעט כל משטח. התנגדות תרמית מעולה. הממברנה לעולם לא מתרככת. ניתן ליישמה בטמפ' של עד 80°C ועמידה בשוק תרמי של עד 200°C. עמידה בקור נשארת גמישה גם ב- -40°C. תכונות והתנגדות מכאניות מעולות. כושר מתיחות וקריעה גבוהים. עמיד בשריטות. אינו רעיל לאחר היישום. הממברנה נושמת. כך שהיא פולטת את אדי הלחות שמתחת. |
| הכנה ויישום | נקה את השטח. רצוי ניקוי בלחץ מים. הסר שמנים, גריז, ווקס וחומר מזהם אחר. הסר מיצי בטון, ממברנות ישנות ושכבות רופפות. מלא שטחים אסימטריים בחומר מתאים. שכבה ראשונה של פריימר AQUADUR or UNIVERSAL . הכנת הנוזל- ערבב את החומר במערבל מכאני במהירות נמוכה (300rpm) יישם את החומר ב- 1 שכבות באמצעות מברשת, רולר, או איירלס, בכמות מינימאלית של- 0.6 ג/"רמ"ר. הפרש בין שכבות- 6-24 שעות. זמן צמיגות התערובת ב- 25 מעלות- עד 6 שעות. |

מפרט טכני

| תכונות | יחידות | שיטה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| אחוז התארכות ב- | % | ASTM D412/DIN 52455, at 23oC-25oC | 500-450 |
| משקל סגולי | gr/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20oC | 1.3-1.4 |
| קשיות | Shore A | ASTM D2240/DIN 53505/ ISO R868 | 70 |

| ניקיון | נקה כלים ומברשות באמצעות מדלל קסילן. |
| --- | --- |
| אריזה ואחסנה | , 25kg, 250kg אפור. 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש. |
| בטיחות | HYPERDESMO 815 מכיל חומר נדיף ודליק. ישם באזור פתוח ומאוורר. המנע מעישון. יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים! |

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרדסמו 815.