היפרדסמו HYPERDESMO D– 2K®

חומר פוליאוריטני דו רכיבי בעל גמישות- לציפוי והגנה על משטחי בטון.

| תיאור | HYPERDESMO D– 2K® הינו מערכת דו רכיבית היוצרת ציפוי חזק חלק ואלסטי יחד עם אדהזיה (כושר הצמדות) מצוינת לשימוש על גבי משטחי בטון. המוצר מבוסס על שרף פוליאריטני טהור דוחה מים בשילוב חומר אנאורגני ובעל עמידות מצוינת בפני שחיקה ובפני חומרים כימיים. ניתן ליישום באמצעות רולר או איירלס בשתי שכבות בצריכה כוללת של0.3-0.5 ק"ג/למ"ר. |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | ציפוי והגנה ל- רצפות תעשייתיות , מיכלים לאחסון כימיקלים , רצפות חניונים ומשטחי בטון למושבי אצטדיון (בתוספת חומר עמיד U.V ) . ניתן להגנה על מתכת חלודה וברזל מגולוון . |
| המלצות | בשל עובי יישום החומר לא מומלץ ליישם בתשתית רעועה ובשכבות עבות. חשיפה ל- UV גורמת לדהיית הגוון אך לא גורמת לאיבוד תכונות החומר. להגנת החומר בפני UV יש לצפות בשכבה דקה של HYPERDESMO –ADY®. |
| תכונות ותועלות | הצמדות גבוהה על מגוון משטחים הבטון . עמיד בטמפרטורות של -40°C עד ל- 90°C. עמידות מכאנית מצוינת. עמיד בשריטות ועמידות גבוהה לכימיקאלים אינו רעיל. |
| הכנה ויישום | יש לנקות את השטח רצוי ניקוי בלחץ מים, הסר שמנים, גריז, ווקס וחומר מזהם אחר, מיצי בטון, ממברנות ישנות ושכבות רופפות. יש למלא שטחים אסימטריים בחומר מתאים. הכנת תערובת- ערבב את שתי הרכיבים במערבל מכאני במהירות נמוכה (300rpm) ניתן למהול בעד-15% מדלל קסילן. יישם את החומר ב- 2 שכבות באמצעות מברשת אור רולר, בכמות של עד 0.3-0.5 ק"ג/למ"ר. הפרש בין שכבות- 6-24 שעות. זמן צמיגות התערובת ב- 25C- עד 40 דקות. |

מפרט טכני

| תכונות | יחידות | שיטה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| קשיחות | Shore A | ASTM D2240 / DIN 53505/ ISO R868 | 60< |
| חוזק מתיחה בשבירה ב 23 מעלת | Kg/cm² | ASTM D412 / DIN 52455 | >30 |
| אחוז הארכה ב 25 מעלת | % | ASTM D412 | >50 |
| משקל סגולי | gr/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20oC | Component A (isocyanate): 1.2 Component B (polyols) : 1.21 |

| ניקיון | נקה כלים ומברשות באמצעות מדלל קסילן. |
| --- | --- |
| אריזה ואחסנה | Kg+ 5L 10 A+B . גוונים לפי RAL. 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש. |
| בטיחות | HYPERDESMO D– 2K® מכיל חומר שבמגע עם זיעה, מייצר תגובה אלקלינית הגורמת לגירוי. יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים! |

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרדסמו D – 2K