היפרדסמו HYPERDESMO 701

ממברנה פוליאוריטנית חד רכיבית טקסוטרופית וגמישה להגנה ואיטום בייבוש מהיר

| תיאור | HYPERDESMO-701 הינו פוליאוריתן ממברנלי חד רכיבי ההופך לנוזל בערבוב. מבוסס על שרף פוליאוריתן הידרופובי טהור אשר יוצר תכונות מעולות לאיטום. מתקשה במהירות וגמיש המוצר מתקשה במהירות עם הלחות באוויר ויוצר סרט אלסטי בעל כושר היצמדות מעולה למשטחים שונים. המוצר הינו טקסוטרופי : מומלץ ליישום על קירות אנכיים ללא נזילת החומר. אידיאלי לשימוש כאשר זמן הביצוע קצר שכן הוא מתייבש לחלוטין תוך 24 שעות. מוצלח מאוד לשימוש על גשרים סדוקים , מרפסות וחיפוי פח אנכיים . המוצר תואם לדרישות ה- EU בנוגע לחומרים מסוג זה: EOTA (הארגון האירופאי לאישורים טכניים) |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | קירות אנכיים (עד 2 מ"מ בשכבה אחת) , קירות מרתף וחדרים רטובים. ניתן למריחה על: בטון, בטון סיבי, פסיפס, מתכת קורוזית ומתכת מגוולנת. תנאי תת שכבה בטונית (סטנדרטי): קשיחות: R28= 15Mpa לחות: W< 10% טמפרטורה 5-35 מעלות לחות יחסית- < 85% |
| המלצות | לא מומלץ ליישם על- תשתית רעועה. ניתן להגן על HYPERDESMO-701 בעזרת מריחת שכבה דקה של HYPERDESMO A-500 |
| תכונות ותועלות | החומר הינו טקסוטרופי: יישום על קירות אנכיים ללא נזילות החומר. כושר היצמדות מעולה לכל משטח עמידות תרמית מעולה, החומר לעולם לא מתרכך. טמפרטורת שירות מקסימאלית 80 מעלות. עמידות בקור: הממברנה נשארת אלסטית בטמפרטורה עד מינוס 40 מעלות. תכונות מכאניות מעולות. עמידות כימית טובה. חדירת אדים בלחות: הממברנה נושמת ועל כן אין הצטברות של לחות מתחת לשכבה. |
| הכנה ויישום | יש ליישם פריימר על פי הנחיות היצרן. ערבוב: השתמשו במקדחה במהירות איטית (300rpm). מריחה: מרחו את החומר בעזרת מברשת או רולר. ניתן לדלל את המוצר עם Solvent 01 או קסילן. ניתן לבצע את השכבה השניה במרווח של עד 48 שעות. במידה ועבר זמן רב יותר יש להשתמש ב- UNIVERSAL PRIMER – 2K-4060. צריכה: שכבה ראשונה: 0.6-0.8 ק"ג / מ"ר. שכבה שנייה: 0.6-0.9 ק"ג / מ"ר. צריכה מינימאלית : 1.2-1.5 ק"ג / מ"ר. |

מפרט טכני:

תכונות התערובת:

| תכונות | יחידות | שיטה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| צמיגות | cP | ASTM D2196-86 @ 25 מעלות | 5000-6000 |
| משקל סגולי | גרם/סנטימטר בשלישית | ASTM D1475/DIN 53217/ ISO 2811 @ 20 מעלות | 1,2 |
| נקודת הבזקה | מעלות צלזיוס | ASTM D93, מכסה סגור | 42 |
| Tach free time @ 25 מעלות & 55%RH | שעות | - | 1 |
| זמן מריחת שכבה שנייה | שעות | - | 6-24 |
| צמיגות | cP | ASTM D2196-86 @ 25 מעלות | 5000-6000 |

תכונות הממברנה:

| תכונות | יחידות | שיטה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| טמפרטורת שירות | מעלות צלזיוס | - | 80 – 40 - |
| התקשות | Shore A | ASTM/DIN 53505/ ISO R868 | 50 |
| כוח הימתחות בשבירה @ 23 מעלות | ק"ג/ס"מ מרובע | ASTM D412/ DIN 52455 | 3 |
| אחוז הארכה @ 23 מעלות | % | ASTM D412/ DIN 52455 | >500 |
| הידרוליזה (פוטסיום הידרוקסייד 8%, 10 ימים @ 50 מעלות | - | - | אין שינוי ממשי באלסטיות |
| הידרוליזה (סודיום נתרן תת כלורי 5%, 10 ימים | - | - | אין שינוי ממשי באלסטיות |
| יציבות טמפרטורה (100 ימים, 80 מעלות צלזיוס) | - | EOTA TR011 | עבר |

| ניקיון | נקה כלים ומברשות באמצעות מדלל קסילן. |
| --- | --- |
| אריזה ואחסנה | 20 ק"ג, 5 ק"ג, 15 ק"ג, 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש. |
| בטיחות | HYPERDESMO-701 מכיל חומר נדיף ודליק. ישם באזור פתוח ומאוורר. המנע מעישון. יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים! |

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרדסמו 701.