- היפרדסמו-HYPERDESMO PB-1K

היפרדסמו HYPERDESMO - PB-1K ממברנה פוליאוריטנית ביטומנית נוזלית חד רכיבית וגמישה להגנה ואיטום עמידת UV (בעלת כושר התארכות של מעל 600%) תיאור; HYPERDESMO- PB-1K פוליאוריתן משולב ביטומן נוזלי חד רכיבי, מוצר זה מייצר ממברנה אלסטית בעלת כושר היצמדות מעולה לסדקי ומשטחי אספלט. המוצר מבוסס על שרף פוליאוריתן אלסטי הידרופובי אשר מספק הגנה מעולה כנגד אלמנטים כימיים, תרמיים קרני UV ואלמנטים של מזג אוויר.. ליישום ב-; תיקון סדקים ומשטחי אספלט.. תכונות ותועלות; מתקשה במהירות כושר היצמדות מעולה למשטחי אספלט. טמפרטורת שירות מקסימאלית 80 מעלות, טמפרטורת הלם מקסימאלית 150 מעלות. עמידות בקור: החומר נשאר אלסטי בטמפרטורה עד מינוס 40 מעלות. אפקטיבי כמחסום אדים.. הכנה ויישום; נקה את השטח. רצוי ניקוי בלחץ מים. הסר שמנים, גריז, ווקס וחומר מזהם אחר. הסר ממברנות ישנות ושכבות רופפות. מרחו בעזרת מברשת או כף מריחה. עבור מריחה עם אקדח אוויר השתמשו בכמות קטנה של SOLVENT-01 צריכה מינימאלית: 2 ק"ג למ"ר.. מפרט טכני מאפייני הנוזל: מאפיין; יחידה; שיטה; פירוט. צמיגות (Brookfield); cP; ASTM D2196-86, @ 25º C; 44,000 55,000. משקל ספציפי של התערבות; Gr/cm³; ASTM D1475 / DIN 53217 q ISO 2811, @ 20 º C; 1. נקודת פלאש; ºC; ASTM D93, closed cup; >50. זמן ללא נעיצה; שעות; -; 1-2. שעת שכבה נוספת; שעות; -; 3-24. מאפייני הממברנה: מאפיין; יחידה; שיטה; פירוט. טמפרטורת שירות; ºC; -; -40 עד 80. טמפרטורה מקסימאלית לזמן קצר (שוק); ºC; -; 150. קשיחות; Shore A; ASTM D2240 / DIN 53505/ ISO R868; 35. חוזק מתיחה בשבירה ב º23; Kg/cm² (N/mn²); ASTM D412 / DIN 52455; >50 (5). אחוז הארכה ב 23º; %; ASTM D412 / DIN 52455; >600. הידבקות לבטון; Kg/cm² (N/mn²); ASTM D4541; >20 (>2). עמידות טרמית (200 ימים ב 80 מעלות); -; EOTA TR011; עברה. מבחן QUV עמידות מוחש; -; ASTM G53; עבר (1000 שעות). עמידות כימית (sodium hypochlorite NAOCL 5%, 10 ימים); -; -; לא מושפעת. עמידות הידרוליזה (potassium Hydroxide 8% 10 ימים ב 50 מעלות); -; -; לא מושפעת. ספיגת O2H (10 ימים); -; -; < 0.9%. בטיחות; HYPERDESMO- PB-1K מכיל כמות קטנה של חומר ממס דליק, נדיף. יש למרוח באזור מאוורר היטב, ללא עישון, הרחק מלהבות אש. באזורים תחומים יש להשתמש במאווררים ובמסכות פעילות פחמן. יש לזכור כי החומרים הממסים כבדים יותר מן האוויר, ולכן הם שוקעים לרצפה. ה- MSDS (דף מידע בטיחותי) זמין על פי בקשה...

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרדסמו PB-1K.