| היפרדסמו HYPERDESMO LV® ממברנה פוליאוריטנית נוזלית חד רכיבית וגמישה להגנה ואיטום עמידת UV (בעלת כושר התארכות של עד 500%) תיאור; HYPERDESMO LV® הינו חומר חד רכיבי, היוצר ציפוי חזק, חלק ואלסטי יחד עם הדאזיה (כושר הצמדות) מצוינת לבטון ,לשימוש במגוון משטחים. החומר מכיל אחוז ממיסים נמוך. ניתן ליישם באמצעות מברשת, רולר, או איירלס בשתי שכבות. במינימום צריכה כוללת של 1.2-1.5 ק"ג/מ"ר. החומר מבוסס על שרף אלסטומרי טהור דוחה מים בשילוב מילוי חומר אנאורגני ובעל עמידות מצוינת בפני חומרים כימיים וקרינת UV .. מומלץ ליישום ב-; איטום והגנה על גבי קירות גבס ובלוק אשבונד, גגות בטון וגגות קלים (איסכורית,אסבסט), משטחי חניונים עיליים ופנימיים לרכבים, מושבי בטון לאצטדיון ומסעות גשרים -ניתן ליישם אספלט ישירות של גבי החומר .. תכונות ותועלות; הצמדות גבוהה על כמעט כל משטח בעזרת פריימר יעודי והתנגדות תרמית מעולה. הצבע לבן דוחה את קרני השמש ובכך מפחית את החום במבנה (במקרה של גגות פח) . הממברנה לעולם לא מתרככת וניתן ליישמה בטמפ' של עד 80°C . עמידות בשוק תרמי של עד 200°C ועמידה בקור של עד - 40°C כושר מתיחה וקריעה גבוהים, עמיד בשריטות, אינו רעיל לאחר היישום, הממברנה נושמת כך שהיא פולטת את אדי הלחות שמתחת .. הכנה ויישום; נקה את השטח רצוי ניקוי בלחץ מים, הסר שמנים, גריז, ווקס או כל חומר מזהם אחר הסר מיצי בטון, ממברנות ישנות ושכבות רופפות. מלא שטחים אסימטריים בחומרים מתאימים. שכבה ראשונה של פריימר AQUADUR או UNIVERSAL . הכנת הנוזל- ערבב את החומר במערבל מכאני במהירות נמוכה (300rpm) יישם את החומר ב- 2 שכבות באמצעות מברשת, רולר, או איירלס, בכמות מינימאלית של- 1.2-1.5 ק"ג/מ"ר. הפרש בין שכבות- 6-24 שעות. זמן צמיגות התערובת ב- 25 מעלות- עד 6 שעות.. מפרט טכני תכונות; יחידות; שיטה; תוצאה. אחוז התארכות ב-; %; ASTM D412/DIN 52455, at 23oC-25oC; 500-450. משקל סגולי; gr/cm3; ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20oC; 1.3-1.4. קשיות; Shore A; ASTM D2240/DIN 53505/ ISO R868; 70. ניקיון; נקה כלים ומברשות באמצעות מדלל קסילן.. אריזה ואחסנה; 6kg, 25kg, 250kg בלבן או אפור או כל גוון RAL אחר. 12 חודשים באריזה המקורית. מותנה באחסון במקום קריר ויבש.. בטיחות; HYPERDESMO LV® מכיל חומר נדיף ודליק. ישם באזור פתוח ומאוורר. המנע מעישון. יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים!. מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ |  |
| --- | --- |

לחץ כאן לחזרה אל סקירות חומרי איטום – היפרדסמו LV.