Hyperseal-50FC

חומר איטום פולימרי דור חדש, לטיפול מהיר, חד רכיבי.

תיאור

Hyperseal-50FC הוא חומר איטום פולימרי, חד רכיבי אשר נותן טיפול מהיר עם לחות ליצירת איטום מאוד גמיש אך חזק, ובעל טווח טמפרטורת יישום רחב.

חומר האיטום חופשי לגמרי מחומרים ממסים ומ PVC ומתאים לחיבורים אנכיים ומאוזנים.

התאמה

החומר מתאים לתקן: ASTM C920

החומר מומלץ לשימוש עבור

-          איטום תעשייתי כללי

-          יחידות איוורור ומזגנים

-          מערכות קירור וחימום

-          חיבורי רצפה

-          משקופי דלתות

-          זיגוג תעשייתי

-          עבור בטון, עץ, שיש, אלומיניום, פלדה, קרמיקה, לוחות גבס ועוד

-          תעשיית הממונעים

מגבלות

-          לא מומלץ עבור תשתיות רעועות.

-          למרות שלרוב ניתן לצבוע מעל, מומלץ לבדוק את ההתאמה לצבע.

-          במשטחים לחים יש צורך בשכבות יסוד מיוחדת מסוג Primer PU.

מאפיינים ויתרונות

-          עבודת יד קלה גם בטמפרטורות נמוכות

-          רכיב אחד

-          טיפול מהיר

-          עמידות מעולה לאורך זמן

-          עמידות מעולה נגד חום

-          ניתן לצבוע מעל

-          נשאר גמיש גם בטמפרטורות נמוכות מ 40- מעלות

-          מומלץ ליישומים תת מימיים

-          עמידות טובה למיקרואורגניזם ומגוון כימיקליים

-          מתאים למי שתייה

-          הדבקה טובה על כמעט כל משטח ללא שכבת יסוד

יישום/מריחה

-          טווח טמפרטורת מריחה משתנה בין 5- 40 מעלות. במזג אוויר קר, יש לאחסן ב- 20 מעלות לפני השימוש.

-          להתקין חיבור פוליאתלני מעוגל על מנת לפקח על עומק חומר האיטום.

-          מומלץ לעבד באופן מיידי לאחר מריחת חומר האיטום. לתפקוד אופטימאלי, יחס עומק רוחב צריך להיות 2:1 לעומק מינימאלי של 10 מ"מ.

שכבת יסוד

-          כמעט לכל תשתיות מבניות, כגון זכוכית, אלומיניום, פלדה ובטון נקי,  אין צורך בשכבת יסוד.

-          בתשתית נקבובית, יש להשתמש ב PRIMER-PU או   HYPERSEAL Primer

-          בתשתיות לחות להשתמש ב-UNIVERSAL PRIMER-2K 4060 או ב-  AQAUDOR

אמצעי זהירות

-          אין בעיות לאחר השלמת הטיפול

-          לבקש את הMSDS-   (דף מידע בטיחותי)

ניקיון

יש לנקות את הכלים והחומרים ראשית בעזרת מגבות נייר, ולאחר מכן לנגב באציטון או Xylene וכדומה.

אחסון וחיי מדף

ניתן לשמור לפחות 12 חודשים באריזות מקוריות שלא נפתחו בטמפרטורה של 20+/- מעלות, באזור יבש.

אריזה

גלילים של 600CC

אריזות של 300CC

פירוט טכני של Hyperseal-50FC

| מאפיין | יחידה | שיטה | פירוט |
| --- | --- | --- | --- |
| צפיפות ב- 20 מעלות | Gr/cm³ | ISO 2811/ DIN 53217/ ASTM S1475 | 1.45 |
| קשיחות | Shore A | ISO R868/ DIN 53505/ ASTM D2240 | +/- 50 |
| - טמפרטורת שירות - שוק | ºC ºC | - - | -40 עד 90 120 |
| זמן ללא מגע ב- 77 מעלות F (25 מעלות C) & 55 RH | שעות | - | 0.5-1 |
| הארכה בשבירה | % | DIN 52455 q ASTM D412 | 500< |
| חוזק מתיחה בהארכה של 50% | N/mn² | DIN 52455/ ASTM D412 | 0.5 |
| חוזק מתיחה בהארכה של 100% | N/mn² | DIN 52455/ ASTM D412 | 0.6-0.7 |
| גמישות | % | DIN 52458 | 80< |
| מבחן עמידות מואץ QUV | - | ESTM G53 | עבר |
| עמידות טרמית (100 ימים ב 80 מעלות) | - | EOTA TR011 | עברה |
| רעילות | - | - | ללא הגבלות |
| הידרוליזה (8% KOH 15 ימים ב 50 מעלות) | - | - | ללא שינוי במאפיינים אלסטומריים |
| הידרוליזה (O2H, מחזור 30 יום, 60-100 מעלות) | - | - | ללא שינוי במאפיינים אלסטומריים |
| HCI (PH=2, 10 ימים ב RT) | - | - | ללא שינוי במאפיינים אלסטומריים |

מקור: פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – היפרסיל 50FC