Pipe Sealing (גיברית)

ביטומן משחתי חד רכיבי המתקשה במהרה.

הצמדות מעולה לצינורות ברזל, גיברית ו PVC.

| תיאור | ביטומן משחתי חד רכיבי המתקשה במהרה. יוצר שכבה ממברנלית הידרופובית אלסטית אשר נצמדת היטב לצינורות מסוג גיברית, ברזל ו- PVC וכן לביטומנים. מוצר זה הוא בעל תכונות מכאניות וכימיות מעולות. |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | איטום אזורים המשולבים עם צנרת גיברית, PVC או ברזל. |
| תכונות ותועלות | הופך למשחה בעת ערבוב: מריחה קלה על משטחים אופקיים או אנכיים. מתקשה במהירות. כושר היצמדות מעולה ל צנרת גיברית, PVC או ברזל. |
| הכנה ויישום | נקה את השטח. רצוי ניקוי בלחץ מים. הסר מיצי בטון, ממברנות ישנות ושכבות רופפות. מרחו בעזרת מברשת את המשטח והצנרת ליצירת ממברנה אחידה בעובי מינימאלי של 2 מ"מ. |
| אריזה | 1 ק"ג. |
| בטיחות | הרחק מלהבות אש. באזורים תחומים יש להשתמש במאווררים ובמסכות פעילות פחמן. יש לזכור כי החומרים הממסים כבדים יותר מן האוויר, ולכן הם שוקעים לרצפה. ה- MSDS (דף מידע בטיחותי) זמין על פי בקשה. |

מקור: פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום –  Pipe Sealing (גיברית(.