AQUADUR®

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים לציפוי / כשכבת בסיס

| תיאור | AQUADUER הינו פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים, עם יותר מ – 20 שנות שימוש . AQUADUER הוא כיסוי הבסיס האידאלי (כשכבה ראשונה) ליישום במקרים של לחץ שלילי ועליה בלחות. קל ובטוח ליישום (VOC = 0) חומר רב יישומי מעבר ליישומו כשכבת בסיס. |
| --- | --- |
| מומלץ ליישום ב- | כיסוי בסיס עבור מערכות אחרות כגון אפוקסי, פוליאוריתן ועוד. שכבת בטון עבור מפעלי עיבוד מזון, חדרי תצוגה, בתי ספר, בתי חולים, כורים אטומיים, מזקקות ועוד (בגרסת הפיגמנט שלו). כמדביק בין בטון ישן וחדש. מהווה שכבת מגן במקרים של עליה בלחות (מכלי מים). מומלץ לשימוש באזורי לחות גבוהה או בחודשי הקיץ. פריימר אידיאלי (או שכבה ראשונה) במצבים של לחות ולחץ שלילי. משמש כאיטום שלילי כאשר מיושם בכמות של 2 ק"ג למ"ר |
| מראה | נוזל שקוף הנעשה ללבן צהוב לאחר ערבוב שתי הרכיבים , נעשה שוב שקוף לאחר שמתייבש. |
| תכונות ותועלות | משמש כפריימר למערכות פוליאוריטניות וביטומניות . יישום קל ובטוח (על בסיס מים) בלתי דליק (VOC = 0) ללא ריח . יכולת עבודה על גבי משטחים לחים . עמידות טובה מפני שחיקה. |
| צריכה | 150-200 גרם למ"ר לכל שכבה. |
| הכנה ויישום | יש לערבב היטב שני רכיבים ולאחר מכן להוסיף-150%-100% מים לדילול (תלוי בתשתית) . לתוצאות טובות יותר חשוב ליישם ע"י שתי שכבות של 150 גרם למטר רבוע סה"כ כ- 300 גרם למ"ר . יישום מוגבר ישפיע לרעה על יכולת ההידבקות של החומר. זמן קיום לאחר ערבוב עד 60 דקות אין ליישם כאשר הטמפרטורה היא מתחת ל – 5 מעלות צלזיוס. זמן ייבוש: ניתן לעלות לאחר 4-6 שעות תלוי במזג האויר . אורך חיי התערובת- 60-90 דקות ב- 25 מעלות. |

מפרט טכני

| תכונות | יחידות | שיטה | תוצאה |
| --- | --- | --- | --- |
| צפיפות | gr/cm3 | 20oC ISO2811 DIN53217 ASTM D 1475 | 1,0 |
| צמיגות | gr/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, at 20oC | 1.3-1.4 |
| הצמדות לבטון | N/mm2 | (30Kg/cm2) ASTM D 4541 | >3 |

| ניקיון | יש לנקות את כל הכלים בעזרת מים או SOLVENT 01 |
| --- | --- |
| אריזה ואחסנה | 3 ק"ג + 1 ק"ג (4 ק"ג) , 15 ק"ג + 5 ק"ג (20 ק"ג). |
| בטיחות | יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים! |

מקור: פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירת חומרי איטום – פריימר אקוודור.