UNIVERSAL-PRIMER ® 2K-4060 פריימר דו רכיבי ללא ממיסים המתקשה במהירות. תיאור; UNIVERSAL-PRIMER -2K-4060 הינו פריימר דו רכיבי ללא ממיסים, שתוכנן במיוחד עבור מערכות Hyperdesmo ומוצרי Alchimica האחרים. המוצר מתקשה במהירות, לא רעיל וללא VOC. תוכנן במיוחד עבור שימוש על בטון לח או רטוב מעט על מנת להבטיח היצמדות של מוצרי Hyperdesmo. כוח ההיצמדות של UNIVERSAL-PRIMER -2K-4060 עולה על הדרישות של EOTA (הארגון האירופאי לאישורים טכניים). מומלץ ליישום ב-; כיסוי בסיס עבור בטון לח ובטון רטוב כפריימר בין שכבתי. מעולה למקומות שלא מאווררים מספיק. מתאים כפריימר גם למערכות אחרות (המבוססות על אקריל למשל). התאמה מעולה לאספלט וממברנות אספלט.. המלצות; משום ש- UNIVERSAL-PRIMER מתקשה במהירות יש לדלל אותו ב- SOLVENT-01, או קסילול בכמות של 5% על מנת להקל על המריחה. על בטון יבש ולא נקבובי יש לדלל את המוצר יותר על מנת להבטיח היצמדות מלאה. על משטחי פלסטיק או משטחים אחרים שלא נוסו יש לנסות בשטח קטן לפני השימוש.. תכונות ותועלות; היצמדות מעולה לכל משטח כמעט. ללא חומרים ממיסים: ניתן להשתמש במוצר במקומות לא מאווררים. מתקשה אפילו בטמפרטורה נמוכה ותחת מקורות מים. ניתן להפוך אותו לאוטם על ידי הוספת ממלאים מינרלים. ניתן להשתמש במוצר זה על מנת להדביק טקסטילים גיאולוגיים.. צריכה; תלוי בנקבוביות של המשטח. החל מ- 100 גרם עד 500 גרם / למטר מרובע.. הכנה ויישום; נקו את המשטח בעזרת זרם מים חזק אם אפשר. הסירו שמן, גריז או שעווה מהמשטח. יש להסיר עובש וממברנות יבשות. מלאו חריצים על ידי ערבוב המוצר עם חול. ערבבו את שני המרכיבים באמצעות מערבל בעל מהירות נמוכה למשך כ- 2 דקות. ניתן לדלל את המוצר בעזרת SOLVENT-01, או קסילול באזורים פתוחים על מנת להפחית את הצריכה ולהאריך את חיי המוצר. אין לדלל את המוצר כאשר משתמשים בו כפריימר על משטחים רטובים. באזורים חמים על מנת להאריך את חיי המוצר, העבירו את הנוזל למיכל נמוך ורחב. יישום באמצעות מברשת, רולר או איירלס.. מפרט טכני המוצר הנוזלי: פירוט; רכיב A (Isocyanate); רכיב B (Polyols & Amines). צפיפות ב-(gr/cm3) 20oC; 1.2; 1.0. צמיגות ב- (mPa.s)25 oC; 200; 3500. צבע; חום כהה; שקוף. יחס ערבוב לפי משקל; 1part of A; 1.5 part of B. יחס ערבוב לפי נפח; 1part of A; 2 parts of B. BY ASTM D4541 תוצאות מבחני הדבקות מתכת מגולוונת; >10mPa. בטון; >4mPa. בטון רטוב; >4mPa. שיש; >4mPa. הדבקות של HYPERDESMO על המשטח; >5mPa. ניקיון; יש לנקות ראשית את הציוד בעזרת מגבת נייר ואז השתמשו ב-SOLVENT-01. אין טעם לנסות לנקות את הרולרים. אריזה ואחסנה; 4 ק"ג, B=2.4 A=1.6 20 ק"ג, B=12 A=8 אחסנה עד 12 חודשים באריזה סגורה ומקום יבש.. בטיחות; יש להשתמש בכפפות הגנה ומשקפי מגן. למידע נוסף יש לעיין ב MSDS יש להרחיק מהישג ידם של ילדים!.

מקור : פולידן טכנולוגיות בע"מ.

לחץ כאן לחזרה אל סקירות חומרי איטום -  פריימר אוניברסלי  2K-4060